# MATERI ANALISIS DATA INDUSTRI

## Produktivitas, Efisiensi, Defect, KPI, dan Data Analytics untuk Pengambilan Keputusan Menggunakan Python

# BAB 1. PENDAHULUAN ANALISIS DATA INDUSTRI

## 1.1 Pengertian Analisis Data Industri

Analisis data industri merupakan proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data operasional maupun produksi untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan berbasis data.

Pada era Industri 4.0, perusahaan tidak hanya mengandalkan pengalaman dan intuisi, tetapi juga memanfaatkan data sebagai dasar dalam meningkatkan kinerja operasional.

## 1.2 Tujuan Analisis Data Industri

Tujuan utama analisis data industri adalah:

- Meningkatkan produktivitas

- Meningkatkan efisiensi proses

- Mengurangi jumlah defect

- Mengoptimalkan penggunaan sumber daya

- Mendukung pengambilan keputusan berbasis data

# BAB 2. PRODUKTIVITAS

## 2.1 Pengertian Produktivitas

Produktivitas merupakan perbandingan antara output yang dihasilkan dengan input yang digunakan.

Rumus:

Produktivitas = Output / Input

## 2.2 Contoh Perhitungan

Sebuah pabrik menghasilkan 500 unit produk menggunakan 100 jam kerja.

Produktivitas = 500 / 100

Produktivitas = 5 unit/jam kerja

Artinya setiap satu jam kerja menghasilkan 5 unit produk.

## 2.3 Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas

### Faktor Internal

- Keterampilan tenaga kerja

- Mesin dan teknologi

- Metode kerja

- Kualitas bahan baku

### Faktor Eksternal

- Kondisi pasar

- Regulasi pemerintah

- Kondisi ekonomi

## 2.4 Indikator Produktivitas

### Produktivitas Tenaga Kerja

Produktivitas Tenaga Kerja = Jumlah Output / Jumlah Tenaga Kerja

### Produktivitas Mesin

Produktivitas Mesin = Output / Jam Operasi Mesin

# BAB 3. EFISIENSI

## 3.1 Pengertian Efisiensi

Efisiensi menunjukkan tingkat pemanfaatan sumber daya dalam menghasilkan output.

Rumus:

Efisiensi (%) = (Output Aktual / Output Standar) × 100%

## 3.2 Contoh Perhitungan

Target produksi = 1000 unit

Produksi aktual = 900 unit

Efisiensi = (900 / 1000) × 100%

Efisiensi = 90%

## 3.3 Jenis Efisiensi

### Efisiensi Waktu

Mengurangi waktu menganggur (idle time)

### Efisiensi Biaya

Mengurangi pemborosan biaya produksi

### Efisiensi Energi

Mengurangi konsumsi energi per unit produk

# BAB 4. DEFECT (CACAT PRODUK)

## 4.1 Pengertian Defect

Defect adalah produk yang tidak memenuhi spesifikasi atau standar kualitas yang telah ditentukan.

Contoh defect:

- Ukuran tidak sesuai

- Warna tidak sesuai

- Kerusakan fisik

- Fungsi produk tidak berjalan

## 4.2 Mengukur Defect Rate

Rumus:

Defect Rate (%) = (Jumlah Produk Cacat / Jumlah Produksi) × 100%

### Contoh

Jumlah produksi = 10.000 unit

Jumlah defect = 150 unit

Defect Rate = (150 / 10.000) × 100%

Defect Rate = 1,5%

## 4.3 Dampak Defect

- Meningkatkan biaya rework

- Meningkatkan scrap

- Menurunkan kepuasan pelanggan

- Menurunkan profit perusahaan

# BAB 5. KPI (KEY PERFORMANCE INDICATOR)

## 5.1 Pengertian KPI

KPI adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja organisasi terhadap target yang telah ditentukan.

## 5.2 KPI Produksi

| KPI | Rumus | Target |
| --- | --- | --- |
| Produktivitas | Output/Input | Meningkat |
| Efisiensi | Output Aktual/Standar | >95% |
| Defect Rate | Defect/Produksi | <2% |
| OEE | Availability × Performance × Quality | >85% |

## 5.3 KPI Kualitas

| KPI | Tujuan |
| --- | --- |
| Defect Rate | Mengurangi produk cacat |
| Customer Complaint | Mengurangi keluhan pelanggan |
| Rework Rate | Mengurangi pengerjaan ulang |

## 5.4 KPI Pengiriman

| KPI | Tujuan |
| --- | --- |
| On Time Delivery | Ketepatan pengiriman |
| Lead Time | Mempercepat proses |

# BAB 6. DATA ANALYTICS UNTUK PENGAMBILAN KEPUTUSAN

## 6.1 Pengertian Data Analytics

Data Analytics merupakan proses mengubah data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

## 6.2 Tahapan Data Analytics

### Data Collection

Mengumpulkan data produksi, kualitas, dan operasional.

### Data Cleaning

Membersihkan data yang kosong, duplikat, atau tidak valid.

### Data Analysis

Menganalisis pola dan tren.

### Data Visualization

Menyajikan data dalam bentuk grafik.

### Decision Making

Mengambil keputusan berdasarkan hasil analisis.

## 6.3 Jenis Analitik

### Descriptive Analytics

Menjawab pertanyaan:

"Apa yang terjadi?"

### Diagnostic Analytics

Menjawab pertanyaan:

"Mengapa hal tersebut terjadi?"

### Predictive Analytics

Menjawab pertanyaan:

"Apa yang kemungkinan terjadi di masa depan?"

### Prescriptive Analytics

Menjawab pertanyaan:

"Apa tindakan terbaik yang harus dilakukan?"

# BAB 7. FORECASTING SEDERHANA MENGGUNAKAN PYTHON

## 7.1 Pengertian Forecasting

Forecasting adalah metode untuk memperkirakan nilai masa depan berdasarkan data historis.

Contoh:

- Prediksi produksi

- Prediksi permintaan

- Prediksi penjualan

## 7.2 Dataset Produksi Bulanan

| Bulan | Produksi |
| --- | --- |
| Januari | 1000 |
| Februari | 1100 |
| Maret | 1200 |
| April | 1250 |
| Mei | 1350 |
| Juni | 1400 |

## 7.3 Instalasi Library

pip install pandas

pip install matplotlib

pip install scikit-learn

## 7.4 Program Forecasting Menggunakan Linear Regression

import pandas as pd

import matplotlib.pyplot as plt

from sklearn.linear_model import LinearRegression

bulan = [1, 2, 3, 4, 5, 6]

produksi = [1000, 1100, 1200, 1250, 1350, 1400]

df = pd.DataFrame({

'bulan': bulan,

'produksi': produksi

})

X = df[['bulan']]

y = df['produksi']

model = LinearRegression()

model.fit(X, y)

prediksi = model.predict([[7]])

print("Prediksi Produksi Bulan ke-7:")

print(prediksi[0])

plt.scatter(bulan, produksi, color='blue')

plt.plot(bulan, model.predict(X), color='red')

plt.xlabel('Bulan')

plt.ylabel('Produksi')

plt.title('Forecasting Produksi')

plt.show()

## 7.5 Interpretasi Hasil

Misalnya diperoleh hasil:

Prediksi Produksi Bulan ke-7 = 1496,67 unit

Artinya produksi bulan berikutnya diperkirakan sekitar 1497 unit.

# BAB 8. STUDI KASUS TEKNIK INDUSTRI

## Data Produksi Mingguan

| Minggu | Produksi | Defect |
| --- | --- | --- |
| 1 | 500 | 15 |
| 2 | 550 | 18 |
| 3 | 600 | 16 |
| 4 | 620 | 22 |

## Analisis

Total Produksi = 2.270 unit

Total Defect = 71 unit

Defect Rate = (71 / 2270) × 100%

Defect Rate = 3,13%

## Interpretasi

- Produktivitas meningkat setiap minggu

- Defect masih cukup tinggi

- Perlu dilakukan analisis akar masalah

Metode yang dapat digunakan:

- Diagram Pareto

- Fishbone Diagram

- FMEA

# BAB 9. MINI PROJECT MAHASISWA TEKNIK INDUSTRI

## Tujuan

Menganalisis data produksi perusahaan manufaktur menggunakan Python.

## Data yang Dikumpulkan

- Produksi harian

- Jam kerja

- Downtime mesin

- Jumlah defect

- Konsumsi energi

## Analisis yang Dilakukan

### Produktivitas

Output/Jam Kerja

### Efisiensi

Output Aktual/Output Target

### Kualitas

Defect Rate

### Visualisasi

- Histogram

- Bar Chart

- Line Chart

### Forecasting

Prediksi produksi menggunakan regresi linear.